厦门海发环保能源股份有限公司

委托第三方环境自行监测及锅炉烟气比对监测服务

招标文件

项目编号：HFHN-XY008

厦门海发环保能源股份有限公司

二○一九年十二月

- 投标邀请书

厦门海发环保能源股份有限公司对新阳热电事业部委托第三方环境自行监测及锅炉烟气比对监测服务项目进行公开招标，欢迎有资质单位前来投标。

- 项目概况

- 项目名称：委托第三方环境自行监测及锅炉烟气比对监测服务

- 服务地点：厦门海发环保能源股份有限公司

- 资金来源：企业自筹

- 服务周期：2020年1月1日至2020年12月31日

- 投标方资格要求

- 响应招标、参加投标竞争的中华人民共和国境内的企业法人，且具有独立订立合同的权力，提供营业执照和资质证书复印件并加盖公章。

- 在行业主管部门备案，并考核合格，具备“环境监测资质”及“CMA”认证。资质范围需涵盖我司本招标所有的污染物指标监测。

- 近三年内具有3项类似监测服务业绩，提供业绩合同复印件。

- 投标方法定代表人证明书或法人授权委托书。

- 投标截止时间

- 投标文件需于2019 年12月11日下午14:00（北京时间）之前提交到厦门市海沧区阳光西路288号，厦门海发环保能源股份有限公司2楼安全环保部。

- 招标方有权拒绝接受迟到的投标文件。

- 投标文件需盖单位公章，所有投标文件装入封袋密封后都必须在封口处盖章，并在密封袋上正确标明投标项目名称、同时加盖公章。

- 开标时间和地点

- 招标方将于2019 年12月11日下午14:00（北京时间），在厦门市海沧区阳光西路288号厦门海发环保能源股份有限公司二楼会议室开标。

- 开标时欢迎所有投标方参加开标会议，投标方代表应签名以证明其出席开标会议，投标方因故不能派代表出席开标会议的，视为默认开标结果。

- 项目限价：

## 本项目设最高限价人民币7.6万元。投标方所报总价不得超过本项目的最高限价。

- 评标原则

最低价中标。通过资格审查后投标报价最低者中标。

- 联系人

## 陈盈（联系电话：0592-6807560）

- 监督电话

## 0592-6800131，邮箱：hfjw@xmhaifa.com

厦门海发环保能源股份有限公司

2019年12月4日

## 第二部分 投标方须知

## 备注：

## 全文中带有“*”的条款为关键性条款，如投标方对这些关键性条款存在任何负偏离或不满足将导致报价无效。

## 招标文件中所述技术要求，应视为保证实现本服务项目所需要的最低要求，如有遗漏，投标方应予以补充，否则，一旦成交将认为投标方认同遗漏部分并免费提供。

## 本次招标为委托第三方环境自行监测及锅炉烟气比对监测服务招标，招标方为厦门海发环保能源股份有限公司。投标方请仔细阅读本招标文件的内容以保证提交完整有效的投标文件参加投标活动。

- 招标文件

- 投标邀请书

- 投标方须知

- 服务规范与要求

- 合同主要条款

- 投标文件格式

- 投标文件的编制

## 投标函；

## 投标报价表；

## 法定代表人身份证明书或法人授权委托书；

## 关于资格的声明函；

## 投标方廉洁承诺书；

## 企业能有效识别二维码且加盖投标单位公章的营业执照复印件；

## 企业相关资质证明文件等（加盖投标单位公章）；

## 招标文件要求的其他证明资料；

## 相关业绩证明，提供合同复印件；

## 投标方认为需要提供的其他资料。

- 投标文件的递交

- 投标文件的递交。投标方必须按投标邀请书的要求在规定的时间内将投标文件送达规定的地点。

- 迟到的投标文件。招标方对于迟到的投标文件有权拒绝接收。

- 投标文件的修改与撤回。投标方在递交投标文件以后，在规定的投标截止时间之前，可以书面形式向招标方递交请求修改其投标文件的通知。但在投标截止以后，不能修改投标文件。修改后的招标文件应按要求密封等，并在投标截止时间前送达招标方。

- 开标与评标

- 开标

- 招标方将按照招标公告中规定的时间，在厦门市海沧区阳光西路288号厦门海发环保能源股份有限公司二楼会议室开标。

- 开标时欢迎所有投标方参加开标会议，投标方代表应签名以证明其出席开标会议，投标方因故不能派代表出席开标会议的，视为默认开标结果。

- 投标方代表可监督检查投标文件的密封情况。

- 未满足3家投标方，不予开标。

- 开标时，投标文件有下列情况之一者将被视为废标。

- 投标文件未标识和密封；

- 投标文件密封处未加盖投标方公章；

- 投标截止时间以后送达的投标文件。

- 评标

- 本项目采用最低价中标。通过资格审查后最低价中标。

- 评标将在开标后进行。评标小组对具备实质性的投标文件进行评估和比较。评标小组成员由招标方相关人员组成，评标小组将严格按照招标文件的要求和条件对所有投标文件进行评审。

- 符合性审查，如发现下列情况之一，将按废标处理。

- 资格证明文件不全的；

- 投标文件未按招标文件规定盖投标单位公章及签字；

- 投标文件附有招标方不能接受的条件的。

- 合同的授予

- 合同授予的条件

## 招标方将根据评标意见，把合同授予其投标文件在实质上响应招标文件要求的投标方，被确定的中标人必须具有实施本合同的能力和资源。

- 中标通知书

## 评标结束后，招标方根据评标结果，在投标文件有效期截止前向中标人发出《中标通知书》。《中标通知书》是合同文件的组成部分。

- 签订合同

## 中标人应在接到中标通知书后30天内，与招标方尽快签订合同，招标方和中标人不得另行订立背离合同实质性内容的其它协议。

## 第三部分服务规范与要求

- 服务内容及要求

- 服务内容

- 企业环境自行监测（服务周期为2020年7月1日至2020年12月31日）。

每个月15日之前完成当月监测内容的采样工作，每次检测的具体时间由双方协商确定。

自行监测方案

| 污染源类别 | 污染物名称 | 手工监测采样方法及个数 | 手工监测频次 |
| --- | --- | --- | --- |
| 废水 | pH值、化学需氧量、五日生化需氧量、氨氮（NH3-N）、悬浮物、动植物油、石油类、挥发酚、硫化物 | 瞬时采样 至少3个瞬时样 | 1次/月 |
| 废气 | 林格曼黑度,汞及其化合物 | 非连续采样 至少3个 | 1次/季度/炉（3台炉） |
| 厂界 | 粉尘 | 非连续采样 至少3个 | 1次/季（4个点） |
| 厂界 | 噪声 | 昼夜 | 1次/季（4个点） |
| 氨罐区周边 | 氨 | 非连续采样 至少3个 | 1次/季（4个点） |
| 粗碎室除尘器出口 | 粉尘 | 非连续采样 至少3个 | 1次/年 |
| 灰库除尘器出口 | 粉尘 | 非连续采样 至少3个 | 1次/年 |
| 细碎室除尘器出口 | 粉尘 | 非连续采样 至少3个 | 1次/年 |
| 渣仓除尘器出口 | 粉尘 | 非连续采样 至少3个 | 1次/年 |

- 锅炉烟气比对监测（服务周期为2020年1月1日至2020年12月31日）

## 招标方根据每季度锅炉生产运行情况确定比对监测时间及比对检测的锅炉（每季度的第一次比对监测可同时对两台运行锅炉进行监测，另一台锅炉由招标方根据生产安排通知投标方是否安排比对监测）。

## 比对监测方案

| 监测项目 | 监测频率 | 监测方法 | 样品数量（个） | 其他说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 二氧化硫 | 监测一天，每天测定6个数据 | HJ57-2017《固定污染源废气 二氧化硫的测定 定电位电解法》 | 1次/季度/炉（3台炉） | 排放浓度≤20mg/m3 |
| 氮氧化物 | 监测一天，每天测定6个数据 | HJ693-2014《固定污染源废气 氮氧化物硫的测定 定电位电解法》 | 1次/季度/炉（3台炉） | 排放浓度≤50mg/m3 |
| 颗粒物 | 监测一天，每天测定3个数据 | HJ836-2017《固定污染源废气 低浓度颗粒物的测定 重量法》 | 1次/季度/炉（3台炉） | 排放浓度≤10mg/m3 |
| 含氧量 | 监测一天，每天测定6个数据 | GB/T16157-1996《固定污染物源排气中颗粒物测定与气态污染物采样方法》 | 1次/季度/炉（3台炉） |  |
| 流速 | 监测一天，每天测定3个数据 | GB/T16157-1996《固定污染物源排气中颗粒物测定与气态污染物采样方法》 | 1次/季度/炉（3台炉） |  |
| 烟温 | 监测一天，每天测定3个数据 | GB/T16157-1996《固定污染物源排气中颗粒物测定与气态污染物采样方法》 | 1次/季度/炉（3台炉） |  |
| 湿度 | 监测一天，每天测定3个数据 | GB/T16157-1996《固定污染物源排气中颗粒物测定与气态污染物采样方法》 | 1次/季度/炉（3台炉） |  |

- 锅炉烟气中氨的监测（服务周期为2020年1月1日至2020年12月31日）

## 招标方根据每季度锅炉生产运行情况确定监测时间及监测的锅炉台数（每季度的第一次可对两台运行锅炉同时进行采样，另一台锅炉由招标方根据生产安排通知投标方是否安排监测）。

## 监测方案

| 污染源类别 | 污染物名称 | 手工监测采样方法及个数 | 手工监测频次 |
| --- | --- | --- | --- |
| 废气 | 氨 | 非连续采样 至少3个 | 1次/季度/炉（3台炉） |

- 服务要求

- 严格按生态环境部门的相关要求执行；

- 按照招标方的自行监测方案对厂区进行环境监测；依据HJ75-2017《固定污染源烟气（SO2、NOx、颗粒物）排放连续监测技术规范》对招标方锅炉烟气开展比对监测，对锅炉烟气中的氨进行监测，并在过程中接受招标方的监督和管理，保证检测结果的准确性；

- 每次检测的具体时间由双方协商确定。采样、监测完成后7个工作日内分别出具服务监测项目（自行监测、比对监测、锅炉烟气中氨的检测）且环保部门认可的“CMA”认证监测报告；

- 样品数量为预估数量，以实际监测为准进行费用结算；

- 以上项目要求同一检测单位承担，不得分包；所有工作内容均应符合国家有关的标准、规范、规定以及招标方要求。

- 报价及付款方式

- 报价方式

- 投标人须以人民币报价，费用含:材料费、人工费、措施费、劳保费、税费等全部费用。（投标方必须在分项报价表中详细列出报价，如果所列分项报价不含以上内容，则视为已含在报价中。报价分为自行监测（半年）报价、比对监测（分台炉）报价及氨的监测（分台炉）报价，以及总包价，总报价等于自行监测报价+每台锅炉每次比对监测报价×12+每台锅炉每次氨的监测报价×12+其他费用）。

## 2.1.2报价人的总报价中，应开具6%增值税专用发票。

- 付款方式

## 合同正式签订生效，检测费用分4次结算。自2020年1月1日起算，每3个月支付1次，按照季度实际发生的监测内容及分项报价进行结算付款。中标方提供税率为6%的增值税专用发票，招标方收到中标方发票后10个工作日内支付。

- 其他事项

- 中标方应严格依据报价文件所做承诺履行义务，如有违约，招标方有权根据协议、合同采取措施保证本项目的顺利进行，若协商不能达成一致的，可向招标方所在地人民法院以诉讼方式解决，并相应追究违约方的违约责任。

- 确定中标方后，中标方应严格依据采购文件及投标文件签订合同，并依据服务合同履行义务，如有违约，招标方有权追究违约方的违约责任。

- 投标方认为需招标方配合的事宜。

- 投标方若有其它方面的特殊功能、附加功能及优惠条件，必须在投标文件中注明。

- 中标方必须凭成交通知书的原件与招标方签订合同。

- 中标方必须于中标通知书发出之日起，10日内领取中标通知书原件，未按规定领取的，视为中标方放弃成交资格。

- 本项目设最高限价（人民币7.6万元），投标方所报总价不得超过本项目的最高限价。

- 投标方应如实提供所有资料的相关复印件，必要时招标方将保留要求投标方提供原件予以核查的权利。

- 投标方认为有必要提供的其它技术资料。

- 报价有效期必须不少于30天。

## 第四部分 合同主要条款

注释： 本格式条款仅作为双方签订合同的参考，为阐明各方的权利和义务，经协商可增加新的条款、修改相关条款， 但不得与招标文件、投标报价文件的实质性内容相背离。

甲方：厦门海发环保能源股份有限公司

住所地：厦门市海沧区阳光西路288号

- 乙方：

根据《中华人民共和国合同法》及有关法律、法规相关规定，甲、乙双方本着精诚合作、互惠互利的原则，经友好协商，共同签订《环境自行监测及锅炉烟气比对监测服务》合同，供双方共同遵守。

一、项目概况：

1、项目名称：委托第三方环境自行监测及锅炉烟气比对监测服务。

服务地点：厦门海沧环保能源股份有限公司厂区。

2、服务内容：自行监测、锅炉烟气对比监测、锅炉烟气中氨的监测。

3、服务要求：自行监测方案、锅炉烟气开展比对监测、锅炉烟气中的氨监测满足招标文件及HJ75-2017《固定污染源烟气（SO2、NOx、颗粒物）排放连续监测技术规范》等有关标准和规范要求。

4、承包方式：总承包

5、服务期：2020年1月1日至2020年12月31日。

6、合同价款（含6%增值税专票）：

| 序号 | 服务名称 | 单价（元） | 数量 | 合价（元） |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 自行监测 （服务周期为2020年7月1日至2020年12月31日） |  | 1项 |  |
| 2 | 锅炉烟气比对监测 （服务周期为2020年1月1日至2020年12月31日） | /台次 | 12台次 |  |
| 3 | 锅炉烟气中氨的监测 （服务周期为2020年1月1日至2020年12月31日） | /台次 | 12台次 |  |
| 4 | 其他费用 |  |  |  |
| 合计 |  |  |  |  |

7、付款方式：

7.1合同正式签订生效后，检测费用按季度分4次结算，自2020年1月1日起算，每3个月支付1次，按照季度实际发生的监测内容及分项报价进行结算付款。乙方提供税率为6%的增值税专用发票，开票信息填写齐全正确。

甲方收到乙方发票后10个工作日内支付。

二、双方现场代表：

1、甲方代表：         　职务

2、乙方代表：           职务

三：服务要求

1、严格按生态环境部门的相关要求执行；

2、按照甲方的自行监测方案对厂区进行环境监测，依据HJ75-2017《固定污染源烟气（SO2、NOx、颗粒物）排放连续监测技术规范》对甲方锅炉烟气开展比对监测，对锅炉烟气中的氨进行监测，并在过程中接受甲方的监督和管理，保证检测结果的准确性；

3、每次检测的具体时间由双方协商确定。采样、监测完成后7个工作日内分别出具服务监测项目（自行监测、比对监测、锅炉烟气中氨的检测）且环保部门认可的“CMA”认证监测报告；

4、样品数量为预估数量，以实际监测项目为准进行费用结算；

5、以上项目要求同一检测单位承担，不得分包，所有工作内容均应符合国家有关的标准、规范、规定以及招标方要求。

四：服务内容

- 企业环境自行监测（服务周期为2020年7月1日至2020年12月31日）。

每个月15日之前完成当月监测内容的采样工作，每次检测的具体时间由双方协商确定。

自行监测方案

| 污染源类别 | 污染物名称 | 手工监测采样方法及个数 | 手工监测频次 |
| --- | --- | --- | --- |
| 废水 | pH值、化学需氧量、五日生化需氧量、氨氮（NH3-N）、悬浮物、动植物油、石油类、挥发酚、硫化物 | 瞬时采样 至少3个瞬时样 | 1次/月 |
| 废气 | 林格曼黑度,汞及其化合物 | 非连续采样 至少3个 | 1次/季度/炉（3台炉） |
| 厂界 | 粉尘 | 非连续采样 至少3个 | 1次/季（4个点） |
| 厂界 | 噪声 | 昼夜 | 1次/季（4个点） |
| 氨罐区周边 | 氨 | 非连续采样 至少3个 | 1次/季（4个点） |
| 粗碎室除尘器出口 | 粉尘 | 非连续采样 至少3个 | 1次/年 |
| 灰库除尘器出口 | 粉尘 | 非连续采样 至少3个 | 1次/年 |
| 细碎室除尘器出口 | 粉尘 | 非连续采样 至少3个 | 1次/年 |
| 渣仓除尘器出口 | 粉尘 | 非连续采样 至少3个 | 1次/年 |

- 锅炉烟气比对监测（服务周期为2020年1月1日至2020年12月31日）。

甲方每季度根据锅炉生产运行情况确定监测时间及监测的锅炉台数。

比对监测方案

| 监测项目 | 监测频率 | 监测方法 | 样品预估数量（个） | 其他说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 二氧化硫 | 监测一天，每天测定6个数据 | HJ57-2017《固定污染源废气 二氧化硫的测定 定电位电解法》 | 1次/季度/炉（3台炉） | 排放浓度≤20mg/m3 |
| 氮氧化物 | 监测一天，每天测定6个数据 | HJ693-2014《固定污染源废气 氮氧化物硫的测定 定电位电解法》 | 1次/季度/炉（3台炉） | 排放浓度≤50mg/m3 |
| 颗粒物 | 监测一天，每天测定3个数据 | HJ836-2017《固定污染源废气 低浓度颗粒物的测定 重量法》 | 1次/季度/炉（3台炉） | 排放浓度≤10mg/m3 |
| 含氧量 | 监测一天，每天测定6个数据 | GB/T16157-1996《固定污染物源排气中颗粒物测定与气态污染物采样方法》 | 1次/季度/炉（3台炉） |  |
| 流速 | 监测一天，每天测定3个数据 | GB/T16157-1996《固定污染物源排气中颗粒物测定与气态污染物采样方法》 | 1次/季度/炉（3台炉） |  |
| 烟温 | 监测一天，每天测定3个数据 | GB/T16157-1996《固定污染物源排气中颗粒物测定与气态污染物采样方法》 | 1次/季度/炉（3台炉） |  |
| 湿度 | 监测一天，每天测定3个数据 | GB/T16157-1996《固定污染物源排气中颗粒物测定与气态污染物采样方法》 | 1次/季度/炉（3台炉） |  |

- 锅炉烟气中氨的监测（服务周期为2020年1月1日至2020年12月31日）。

甲方每季度根据锅炉生产运行情况确定监测时间及监测的锅炉台数。

监测方案

| 污染源类别 | 污染物名称 | 手工监测采样方法及个数 | 手工监测频次（预估） |
| --- | --- | --- | --- |
| 废气 | 氨 | 非连续采样 至少3个 | 1次/季度/炉（3台炉） |

五：甲乙双方责任和义务

1、甲方责任和义务

（1）在现场采样时为乙方采样人员提供采样所需的工作条件，并安排1名熟悉情况的人员配合现场采样。

（2）依据本协议规定付款。

2、乙方责任和义务

（1）接受甲方的安排，在甲方具备采样条件的情况下委派专业的采样人员到甲方进行现场采样。

（2）对履行本协议过程中所知悉的甲方的商业秘密（包括但不限于甲方所提供的资料、最终的检测结果等）承担保密义务，且该保密义务应当不受时间限制而持续有效。

（3）乙方确保具备履行本协议的相关资质及技能。

（4）乙方在完成每次采样后7个工作日内向甲方分别出具服务监测项目（自行监测、比对监测、锅炉烟气中氨的检测）且环保部门认可的“CMA”认证监测报告。

六、纠份解决办法：

本合同执行过程中如有争议，应首先由甲、乙双方友好协商解决；协商不成，双方约定提交甲方所在地有管辖权的人民法院解决。所有对本合同的变更，需以双方共同达成的书面补充协议为准。

七、合同生效：

1、合同订立时间　2019  年  　月    日

2、合同订立地点：厦门海发环保能源股份有限公司

3、本合同一式四份，甲乙方双各持两份，具有同等的法律效力。

4、本合同双方约定：自双方代表签字，加盖公章或合同专用章即生效；服务周期结束，服务费用结清后终止。

双方签署页：（以下无正文）

甲方：                                  乙方：

代表：                                  代表：

电话：  	  电话：

邮政编码：                              邮政编码：

传真：  	  传真：

开户银行：                               开户银行：

帐号：                                   帐号：

## 第五部分 投标文件格式

- 投标函（见附件1）；

- 投标报价表（见附件2）；

- 法定代表人身份证明书或法人授权书（见附件3）；

- 关于资格的声明函（见附件4）；

- 廉洁承诺书（见附件5）；

- 企业能有效识别二维码且加盖投标单位公章的营业执照复印件；

- 企业相关资质证明文件等（加盖投标单位公章）；

- 招标文件要求的其他证明资料，包括特殊工种资格证，提供证书复印件；

- 相关业绩证明，提供合同复印件；

- 投标方认为需要提供的其他资料。

附件1 投标函

厦门海发环保能源股份有限公司：

- 我方已仔细研究了                 （项目名称）的招标文件全部内容，愿意以人民币            的投标总报价，含6％增值税专用发票。服务期限2020年1月1日～2021年12月31日。按照招标文件、服务合同、和技术规范要求承接本招标范围内的全部监测服务，并承担法律法规规定的责任和义务。

- 我方承诺在招标文件规定的投标有效期内不修改、撤销投标文件。

- 如我方中标，我方承诺在收到中标通知书后，在中标通知书规定的期限内完成合同签订，并保证为本项目提供优质服务，采样及检测等标准均符合国家有关标准要求。

- 本投标函及投标文件属于合同文件的组成部分。

- 我方承诺按招标文件的规定履行合同责任和义务，并在合同约定的服务期限内完成所有监测服务。

- 我方在此声明，所递交的投标文件及有关资料内容完整、真实和准确，且不存在违反招标文件规定的任何一种情形。

投标方：   （盖章）

法定代表人或授权代理人：签字或盖章

日期： 年  月   日

附件2 投标报价表

| 序号 | 服务名称 | 单价（元） | 数量 | 合价（元） |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 自行监测 （服务周期为2020年7月1日至2020年12月31日） |  | 1项 |  |
| 2 | 锅炉烟气比对监测 （服务周期为2020年1月1日至2020年12月31日） | 元/台次 | 预计12台次 |  |
| 3 | 锅炉烟气中氨的监测 （服务周期为2020年1月1日至2020年12月31日） | 元/台次 | 预计12台次 |  |
| 4 | 其他费用 |  |  |  |
| 合计（元） |  |  |  |  |

备注：以上价格均为含税价（税率6%）。

投标方代表签名：

（盖章）

附件3 法人授权委托书

授权声明： （投标单位名称） 授权 （授权代理人） 为我公司的代理人，以本公司的名义负责参与（投标项目）  项目的投标，该代理人在投标及后续的合同执行过程中，所签署的一切文件及所处理的与我公司有关的一切事务，我公司均予以承认。本授权书于      年     月      日签字生效，特此声明。

代理人无转委托权，特此委托。

授权单位（公章）：

授权代理人签字：

授权代理人身份证号码：

日期：

附件4 关于资格的声明函

致：厦门海发环保能源股份有限公司

关于贵司            招标项目的投标邀请，本签字人愿意参加投标，提供招标文件中规定的                   （项目名称）服务，并证明提交的下列文件和说明是准确的和真实的。

- 响应招标、参加投标竞争的中华人民共和国境内的企业法人，且具有独立订立合同的权力。

- 在行业主管部门备案，并考核合格，具备“环境监测资质”及“CMA”认证。

- 具备监测我司所有污染物指标的资质。

- 近三年内具有3项类似监测服务业绩，提供业绩合同复印件。

受权签署本资格文件人：

签字：       （盖公章）

附件5 廉洁承诺书

为促进廉洁自律有关规定的落实，打击贿赂、以权谋私等违法犯罪行为，保证各项经营活动健康有序开展，维护员工职业操守，提高合作效率，本单位在与厦门海发环保能源股份有限公司开展报价、投标业务活动中承诺：

- 自觉遵守国家法律、法规，按照《中国共产党纪律处分条例》、《中华人民共和国反不正当竞争法》、《关于禁止商业贿赂行为的暂行规定》以及有关要求进行各项业务活动。

- 不向厦门海发环保能源股份有限公司的工作人员及其亲属馈赠礼金、礼品（含有价证券）；不向厦门海发环保能源股份有限公司的工作人员提供任何应由其个人支付报酬的劳务和其它服务；不为厦门海发环保能源股份有限公司的工作人员安排可能影响公正执行公务的任何活动（如：旅游、消费宴请、娱乐等）；不为厦门海发环保能源股份有限公司的工作人员支付应由其个人支付的任何赞助费、宣传费、咨询费、劳务费等；不为厦门海发环保能源股份有限公司的工作人员报销任何名义的个人消费凭证；不为厦门海发环保能源股份有限公司的工作人员安排违反社会公德的活动；不为厦门海发环保能源股份有限公司的工作人员提供经商、办企业、消费提供特殊便利或优惠等。

- 不与其他经营者串通报价和投标，不排挤其他经营者的公平竞争，损害其他经营者的合法权益；不在工程建设的预决算编制工作中弄虚作假、高估冒算。

- 发现招标方工作人员违反廉洁从业行为的，投标方可向厦门海发集团有限公司纪检监察部门反映或举报。若招标方工作人员违反本协议将按有关法律和规定严肃处理。

- 投标方及其工作人员违反本协议规定行为的，3年内不得参加厦门海发环保能源股份有限公司建设项目、物资采购投标活动，情节严重的按有关规定追究责任。

特此承诺。

投标方（盖章）：

日期：