厦门海发环保能源股份有限公司

新阳热电事业部

危险化学品（亚氯酸钠）仓库工程设计

竞争性谈判文件

项目编号：HFHN-XY2021-012

厦门海发环保能源股份有限公司

2021年04月

## 采购邀请书

## 厦门海发环保能源股份有限公司对新阳热电事业部危险化学品（亚氯酸钠）仓库工程设计进行竞争性谈判采购，欢迎具备相应资质的合格供应商参与本项目的报价。

- 项目概况

- 项目名称：危险化学品（亚氯酸钠）仓库工程设计

- 项目地点：厦门海发环保能源股份有限公司厂区。

- 资金来源：国有企业自筹资金

- 项目内容：危险化学品（亚氯酸钠）仓库，层数一层框架结构，仓库面积30m2

- 设计周期：合同签订生效后7天完成设计成果并提供施工图。

- 报价方资格要求

## 响应谈判文件、参加报价竞争的中华人民共和国境内的企业法人，且具有独立订立合同的权力，提供营业执照和资质证书复印件并加盖公章。

## 报价方须具有建筑工程甲级设计资质，提供资质证书复印件并加盖公章。

## 报价方提供法定代表人身份证明书，若非企业法定代表人签字报价需提交法人授权委托书。

## 提供自2017年起3份相关工程项目合同业绩，提供合同复印件并加盖公章。

- 报价文件截止时间

- 报价文件需于2021年5月19日上午10:00（北京时间）之前提交到厦门市海沧区阳光西路288号，厦门海发环保能源股份有限公司2楼综合管理办公室。

- 采购方有权拒绝接受迟到的报价文件。

- 报价文件需盖单位公章，所有报价文件装入封袋密封后都必须在封口处盖章，并在密封袋上正确标明竞价项目名称、同时加盖公章。

## 谈判时间和地点

## 采购方将于2021年5月19日上午10:00（北京时间），在厦门海发环保能源股份有限公司二楼开标室谈判。

## 谈判时欢迎所有报价方参加谈判会议，报价方代表应签名以证明其出席谈判会议，报价方代表因故不能出席谈判会议的，视为默认谈判结果。

- 项目限价

## 本项目设最高限价人民币1.65万元，报价方所报总价不得超过本项目的最高限价。

- 评审原则

本次谈判采用经评审合格最低价成交法。通过资格审查，符合谈判采购文件要求且报价最低的原则确定成交供应商。

## 联系人

## 技术联系人：吴学渊     电话：18250608865

## 交标书联系人：林鹭莺   电话：13959259483

## 监督电话

## 0592-6807528，0592-6807512

厦门海发环保能源股份有限公司

2021年5月13日

## 第二部分 谈判须知

## 备注：

## 全文中带有“*”的条款为关键性条款，如报价方对这些关键性条款存在任何负偏离或不满足将导致报价无效。

## 谈判文件中所述技术要求，应视为保证实现本项目施工所需要的最低要求，如有遗漏，报价方应予以补充，否则，一旦成交将认为报价方认同遗漏部分并免费提供。

## 本项目为危险化学品（亚氯酸钠）仓库工程设计竞争性谈判采购，采购方为厦门海发环保能源股份有限公司。请各报价方仔细阅读本谈判文件的内容以保证提交完整有效的响应文件参加谈判活动。

# 前  附  表

| 项目 | 内 容 |
| --- | --- |
| 1 | 项目概况 - 项目名称：危险化学品（亚氯酸钠）仓库工程设计 - 采 购 人：厦门海发环保能源股份有限公司 - 采购方式：公开竞争性谈判 - 资金来源：国有企业自筹资金 - 项目编号：HFHN-XY2021-012 - 质量要求：合格 - 设计周期：7日历天 |
| 2 | 响应人资格要求 - 响应谈判文件、参加报价竞争的中华人民共和国境内的企业法人，且具有独立订立合同的权力，提供营业执照复印件并加盖公章。 - 报价方具备有效的国家行政主管部门颁发的建筑工程甲级设计资质，提供资质证书复印件并加盖公章。 - 报价方提供法定代表人身份证明书，若非企业法定代表人签字报价需提交法人授权委托书。 - 提供自2017年起3份相关工程项目合同业绩，提供合同复印件并加盖公章。 - 本项目不接受联合体投标。 |
| 3 | 踏勘现场：自行组织 答疑形式：本工程不举行答疑会，如有问题可与采购方联系 |
| 4 | 响应报价文件有效期：自谈判截止日起 60 天（日历天） |
| 5 | 响应报价文件装订要求：响应报价文件应装订成册，装订采用左侧装订。 |
| 6 | 响应报价文件递交截止日期：2021年5月19日10时00分 响应报价文件递交至：厦门海发环保能源股份有限公司2楼综合管理办公室 |
| 7 | 谈判时间：2021年5月19日10时00分 谈判地点：厦门海发环保能源股份有限公司二楼开标室 |
| 8 | 谈判规则： - 谈判小组对报价方进行资格性和符合性审查，报价方不符合资格性及符合性条款和“*”条款要求，视为无效响应报价文件； - 谈判小组在对报价文件的有效性、完整性和响应程度进行审查时，可以要求报价方对报价文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容等作出必要的澄清、说明或者更正。报价方需作出澄清、说明或者更正。符合实质性响应要求的报价方进入谈判程序。 - 谈判小组从通过资格和符合性审查且报价最低的前三位报价方进行谈判判。谈判小组所有成员应当集中与单一报价方分别进行谈判，谈判顺序采用随机抽取的方法确认。 - 谈判小组对采购文件和报价文件提出重点的谈判内容，根据采购文件及有关规定，与已递送报价文件的各报价方代表进行一轮谈判。投标报价方代表未到现场，视为维持谈判文件和报价价格不变。 - 除非采购文件中的技术、服务要求以及合同草案条款有实质性变动的，否则后一次的报价不得高于前一次的报价，若有出现该情况的，则后一次的报价无效，以前一次的报价为准。 - 响应报价方代表参加谈判并签署报价文件，谈判时应出示身份证原件。 - 在谈判活动中，有关人员不得透露与谈判有关的一切技术资料、价格和其它信息给其他报价方。 - 通过资格和符合性审查且报价未超过项目限高价的响应报价方在3家及以上的，则按照“评审原则”确定成交候选单位；通过资格和符合性审查且报价未超过项目限高价的响应报价方不足3家但在1家及以上的，如本项目已经过再次公告或邀请，则按照“评审原则”确定成交候选报价方，否则本次采购活动终止，采购方将重新发布采购公告。 |
| 9 | 谈判评审标准： - 实质性响应采购文件要求的报价方即满足采购需求、质量和服务相等的且报价最低的前三位报价方，拟推荐为成交候选供应商。谈判小组根据报价由低至高的顺序对成交候选单位进行排序，确定报价最低的成交候选单位为成交供应商。 - 成交供应商未在规定时间内与采购方签订合同的、或者被确定为成交供应商后明确表示放弃成交的，采购方将按照成交候选供应商的排序重新确定成交供应商。 |

- 谈判文件

- 采购邀请书

- 谈判须知

- 技术规格及要求

- 合同主要条款

- 响应文件格式

- 谈判文件的澄清和修改

- 谈判文件的澄清

## 报价方对谈判文件如有疑问，可要求澄清，并以书面形式（邮件、传真等）通知到采购方。采购方根据情况采用适当的方式予以澄清，并在其必要时将不标明问题来源的书面（邮件、传真等）答复发给已知的每个报价方（答复中不包括问题的来源）。报价方在收到上述答复后，应立即向采购方回函（邮件、传真等）确认。该答复作为谈判文件的一部分，对报价方有约束力。

- 谈判文件的修改

## 采购方可以在报价文件投递截止时间之前的任何时候对谈判文件进行修改。由于谈判文件的修改可适当延长报价文件投递截止时间。报价文件的修改将以书面形式（邮件、传真等方式）发给所有已知报价方，该修改书将构成谈判文件的一部分，对报价方有约束力。报价方在收到通知后应立即以书面形式（邮件、传真等方式）予以确认。

- 响应文件的编制

- 响应函；

- 报价表；

- 法定代表人身份证明书；

- 法人授权委托书（报价签字非法定代表人签署需出具）；

- 关于资格的声明函；

- 报价方廉洁承诺书；

- 企业能有效识别二维码且加盖报价单位公章的营业执照复印件；

- 企业加盖报价单位公章的相关资质证明文件；

- 报价方认为需要提供的其他资料。

- 报价文件的递交

- 报价文件的递交。报价方必须按报价邀请书的要求在规定的时间内将报价文件送达规定的地点。

- 迟到的报价文件。采购方对于迟到的报价文件有权拒绝接收。

- 报价文件的修改与撤回。报价方在递交报价文件以后，在规定的报价截止时间之前，可以书面形式向采购方递交请求修改其报价文件的通知。但在报价截止以后，不能修改报价文件。修改后的报价文件应按要求密封等，并在报价截止时间前送达采购方。

- 谈判与评审

- 谈判

- 采购方将按照采购公告中规定的时间，在厦门市海沧区阳光西路288号厦门海发环保能源股份有限公司二楼开标室谈判。

- 谈判时欢迎所有报价方参加谈判会议，报价方代表应签名以证明其出席谈判会议，报价方因故不能派代表出席谈判会议的，视为维持谈判文件和报价价格不变。

- 报价方代表可监督检查报价文件的密封情况。

- 谈判时，报价文件有下列情况之一者将被视为废标。

- 报价文件未标识和密封；

- 报价文件密封处未加盖报价方公章；

- 报价截止时间以后送达的报价文件。

- 本项目若属于首次进行竞争性谈判采购的，在采购过程中出现下列情况的，本次谈判失败。

- 在规定的报价截止时间前递交报价文件的供应商不足三家的；

- 能满足采购文件实质性要求的有效供应商不足三家的；

- 首次报价或最终报价未超过采购最高限价的有效供应商不足三家的。

- 本项目若属于首次竞争性谈判采购失败后进行的第二次谈判活动的，根据谈判文件的规定，若资格性与符合性检查合格的供应商只有两家的，谈判小组可以与两家供应商进行谈判并按谈判评审原则推荐成交候选供应商；只有1家响应的，谈判小组按照符合采购需求、报价合理的原则推荐成交供应商。

- 评审原则

- 评审谈判小组对具备实质性的报价文件进行评估和比较。评审谈判小组成员由采购方相关人员组成，评审谈判小组将严格按照谈判文件的要求和条件对所有报价文件进行评审。

- 符合性审查，如发现下列情况之一，将按废标处理。

- 资格证明文件不全的；

- 报价文件未按谈判文件规定盖报价单位公章及签字；

- 报价文件附有采购方不能接受的条件的。

- 谈判小组从通过资格和符合性审查且报价最低的前三位报价方进行谈判。

- 谈判小组与报价方就谈判文件技术、商务、合同条款等内容进行谈判，报价方第二次报价不得高于第一次报价；报价方代表未到谈判现场，视为维持谈判文件和报价价格不变。

- 谈判过程中，响应供应商提交的澄清文件和最终承诺书，应由响应供应商法定代表人或授权代表签署后生效，响应供应商应受其约束。

- 评审成交原则。本次谈判采用经评审合格最低价成交法。通过资格审查，符合谈判采购文件要求且报价最低的原则确定成交供应商。

- 合同的授予

- 合同授予的条件

## 采购方将根据评标意见，把合同授予其报价文件在实质上响应谈判文件要求的报价方，被确定的成交供应商必须具有实施本合同的能力和资源。

- 成交通知书

## 评标结束后，采购方根据评标结果，在报价文件有效期截止前向成交供应商发出《成交通知书》。《成交通知书》是合同文件的组成部分。

- 签订合同

- 成交供应商应在接到中标通知书后30天内，与采购方尽快签订合同，采购方和成交供应商不得另行订立背离合同实质性内容的其它协议。

- 成交供应商因不可抗力或者自身原因不能履行采购合同的，采购方可以与排在成交供应商之后第一位的成交候选供应商签订采购合同，以此类推。

## 第三部分 技术规格及要求

## 技术规格及要求

## 本项目为危险化学品（亚氯酸钠）仓库工程设计，报价方应对所有内容完全响应，否则将导致无效报价。

## 报价方应根据采购方的实际要求及现场踏勘结果进行报价，报价方应充分考虑谈判文件的遗漏项目，并在报价文件中提出，报价应包含所有遗漏项目的一切费用，报价方须充分考虑该因素，风险包干。

## 报价方提供的项目技术标准及技术规范等必须符合国家和行业规定标准、规范要求。

## 报价方所采用的设计方案、技术、工艺不得低于现行的有关标准。

## 若成交供应商在工程设计过程中的行为被公众、媒体、知名网上论坛报道、议论而对采购方形象不利，或者导致采购方被相关政府部门追究问责的，成交供应商需承担因此产生的法律责任并赔偿采购方的经济损失。

## 涉及与有关行业部门的事宜、费用均由报价方自行处理，确保项目最终合格、合法交付采购方投入使用。

## 项目名称、规模、设计内容及标准

- 工程项目名称：危险化学品（亚氯酸钠）仓库工程设计项目

- 工程项目地点：厦门海发环保能源股份有限公司厂区。

- 设计服务期：从接到委托设计任务起，至工程通过竣工验收，提交施工图纸。

- 设计范围（包含但不限于）：危险化学品（亚氯酸钠）仓库工程设计。

- 设计阶段及内容：危险化学品（亚氯酸钠）仓库的施工图设计，设计咨询（含图纸审批过程中的咨询、答疑等），现场服务配合施工，竣工验收等全过程设计服务。

- 工程项目投资规模：危险化学品（亚氯酸钠）仓库，层数一层框架结构，仓库面积30m2 。

- 工程项目的设计标准：根据《建筑设计防火规范》GB50016-2018存储物品的火灾危险性分类，固态亚氯酸钠危险性级别为甲类、耐火等级为二级，液态亚氯酸钠危险性级别为戊类、耐火等级为四级，本工程项目的设计须符合《建筑设计防火规范》GB50016-2018甲类、二级设计相关规范要求。

- 设计图纸范围：设计图纸包括建筑、结构、暖通、电气、给排水、监控等。

- 设计成果提交：合同签订生效后7天内提供项目建设工程施工图纸；施工蓝图一式八份、精装本两份；施工图需提供CAD电子版图纸一份。

## 售后保证和售后服务要求

报价方应在报价文件中提供详细的质量保证承诺书，承诺所提供的设计成果的准确性和可靠性，并加盖报价方公章。

## 验收标准与要求

## 报价方应承诺确保按相关设计规范的要求进行设计，直至通过采购方验收并交付采购方使用。

## 本次设计施工采用的设备、材料、安全设施等必须符合国家的标准规定。

## 施工验收标准应符合相应的中华人民共和国国家标准及谈判文件规定的技术要求，按设计要求及相关技术规定和规范，组织有关人员进行现场验收。

## 验收依据：谈判文件、报价文件及国家有关的质量标准规定均为验收依据。

## 报价方式及付款方式

## 报价方须以人民币包干报价，报价应含设计费、材料费、人工费、措施费、税费等至检验合格后交付采购方使用的全部费用。报价为含税报价，税率为6％增值税专用发票，未说明是否含税报价一律视为含税价。

## 付款方式

## 合同正式签订生效，采购方在收到成交供应商对应款项的增值税专用发票后，10个工作日内采购方支付成交供应商50%合同款项作为预付款。

## 成交供应商完成项目设计，并提交全部设计成果，采购方收到成交供应商至全额款项的增值税专用发票后，10个工作日内采购方支付成交供应商至合同全额款项。

## 其他事项

## 成交供应商应严格依据报价文件所做承诺履行义务，如有违约，采购方有权根据协议、合同采取措施保证本项目的顺利进行，若协商不能达成一致的，可向采购方所在地人民法院以诉讼方式解决，并相应追究违约方的违约责任。

## 确定成交供应商后，成交供应商应严格依据谈判文件及报价文件签订合同，并依据设计合同履行义务，如有违约，采购方有权追究违约方的违约责任。

## 报价方认为需采购方配合的事宜。

## 报价方若有其它方面的特殊功能、附加功能及优惠条件，必须在报价文件中注明。

## 报价方应如实提供所有资料的相关复印件，必要时采购方将保留要求报价方提供原件予以核查的权利。

## 报价方认为有必要提供的其它技术资料。

## 响应报价文件有效期。响应报价文件有效期60天，在此期间内，所有报价文件均保持有效。

## 第四部分 合同主要条款

注释：本格式条款仅作为双方签订合同的参考，为阐明各方的权利和义务，经协商可增加新的条款、修改相关条款，但不得与谈判文件、响应报价文件的实质性内容相背离。

甲方：厦门海发环保能源股份有限公司

住所地：厦门市海沧区阳光西路288号

- 乙方：

根据《中华人民共和国民法典》及有关法律、法规，甲、乙双方本着精诚合作、互惠互利的原则，就甲方危险化学品（亚氯酸钠）仓库工程设计，经双方协商，达成如下协议，希望双方共同遵守。

第一条：本合同签订依据

- 《中华人民共和国民法典》、《中华人民共和国建筑法》、《建设工程勘察设计合同条例》、《建设工程质量管理条例》和《建设工程勘察设计市场管理规定》。

- 国家、省有关工程勘察设计管理法规、规章和规范性文件。

- 建设工程批准文件。

- 采购文件。

- 报价文件。

第二条：设计依据

甲乙双方签订的危险化学品（亚氯酸钠）仓库工程设计合同,现行的国家及部颁行业有关所列规程、规定、规范、国家强制性条文等

- 《常用危险化学品贮存通则》

- 《仓库防火安全管理规则》

- 《建筑设计防火规范》 GB50016-2018

- 《爆炸和火灾环境电力装置设计规范》GB50058-2014

- 《建筑抗震设计规范》 GB50011-2016

- 《石油化工企业设计防火规范》GB50160-92

- 《火力发电厂建筑设计规程》DL/T5094-2012

- 《工业建筑供暖通风与空气调节设计规范》GB50019-2015

第三条：项目名称、规模、设计内容及标准

- 工程项目名称：危险化学品（亚氯酸钠）仓库工程设计项目

- 工程项目地点：厦门海发环保能源股份有限公司厂区

- 设计服务期： 合同签订生效之日起，至工程通过竣工验收，提交施工图纸。

- 设计范围（包含但不限于）：危险化学品（亚氯酸钠）仓库工程设计。

- 设计阶段及内容： 危险化学品（亚氯酸钠）仓库的施工图设计，设计咨询（含图纸审批过程中的咨询、答疑等），现场服务配合施工，竣工验收等全过程设计服务

- 工程项目投资规模：危险化学品（亚氯酸钠）仓库，层数一层框架结构，仓库面积30m2 。

- 工程项目的设计标准：符合国家《危险化学品仓储安全管理规范》及相关规定，满足相关规范要求。

第四条：设计费用及支付方法

- 最终方案和施工图设计必须符合建设主管部门审批要求以及甲方要求，否则，甲方有权拒付设计费。

- 本设计合同的金额为包干价     万元整。

- 支付方式：

## 合同正式签订生效，甲方在收到乙方对应款项的增值税专用发票后，7个工作日内甲方支付给乙方50%合同款项作为预付款。

## 乙方完成项目设计，提交全部设计成果，甲方收到乙方至全额款项的增值税专用发票后，10个工作日内甲方支付乙方至合同全额款项。

第五条：甲方向乙方提交的有关资料及文件

| 序号 | 提交资料及文件名称 | 份数 | 提交时间 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 施工区域总平图 | 1 |  |  |
| 2 | 施工区域地下管线综合图 | 1 |  |  |

第六条：乙方向甲方交付的设计文件

| 序号 | 交付设计文件名称 | 阶段 | 份数 | 交付时间 | 备 注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 施工图 |  | 10（蓝图8份、精装本2份） | 合同签订生效后7天内 | CAD电子版 图纸1份 |

第七条：双方责任

- 甲方责任

- 甲方变更委托设计项目、规模、条件或因提交的资料错误，或对提交资料作较大修改，以致造成乙方设计需返工时，双方除需另行协商签订补充合同、重新明确有关条款外，甲方应按乙方所耗工作量向乙方支付返工费。

- 在合同履行期间，甲方单方提出解除合同的，乙方未开始设计工作，则乙方须退还甲方已付的预付款；已开始设计工作的，甲方应根据乙方已进行的实际工作量，不足一半时，按设计费的一半支付；超过一半时，按设计费的全部支付。

- 甲方应按本合同第四条规定的金额和时间向乙方支付设计费用，每逾期支付一天，应承担应支付设计费的万分之一的逾期违约金。逾期超过20天以上时，乙方有权暂停履行下阶段工作，并书面通知甲方。有关部门对设计文件不审批或本合同项目停缓建，甲方均应支付应付的设计费。

- 甲方要求乙方比合同规定时间提前交付设计文件时，甲方应支付赶工费。

- 甲方应为乙方派往现场的工作人员提供工作生活及交通等方便条件。

- 甲方负责将乙方交付的设计文件报项目所在地建设行政主管部门进行审查，乙方须确保交付给甲方的设计文件符合建设主管部门的审查要求，如不符合要求的则乙方必须立即予以修改并在甲方要求的日期内交付给甲方，如乙方设计文件经修改后还是不符合要求的，则甲方有权解除本合同，乙方返还甲方已经支付的全部款项，同时乙方还应支付给甲方合同价款15%的违约金及甲方的直接和间接损失。

- 甲方应保护乙方的设计版权，未经乙方同意，甲方对乙方交付的设计文件不得复制或向第三方转让或用于本合同外的项目，如发生以上情况，乙方有权索赔。

- 乙方责任

- 乙方应使用经前置性审查合格的岩土工程勘察报告。

- 设计合理使用年限为国家规定年限。

- 乙方应按本合同第六条规定的内容、时间及份数向甲方交付设计文件。

- 如乙方的设计文件出现遗漏或错误，甲方有权要求乙方在指定期限内完成修改或补充，乙方未能在指定期限内按照甲方要求完成修改或补充的，甲方有权单方解除合同，乙方应退还甲方已支付的全部费用，并按本合同金额的15%向甲方支付违约金及甲方的直接和间接损失。

- 由于乙方设计错误造成工程质量事故损失，乙方应退还甲方已支付的全部费用，并按本合同金额的双倍向甲方支付违约金，乙方除负责采取补救措施外，还应承担全部的赔偿责任。

- 由于乙方自身原因，延误了按本合同第六条规定的设计文件交付时间，每延误一天，应减收该项目合同金额的千分之二，延误超过十天，甲方有权单方解除合同，乙方应返还甲方已支付的全部费用，并赔偿给甲方造成的全部损失。

- 合同生效后，乙方单方提出解除合同的，乙方应退还甲方已支付的全部费用，并按本合同金额的双倍向甲方支付违约金，还应当赔偿甲方的全部损失。

- 乙方交付设计文件后，应参加有关部门组织的设计审查会议及根据审查结论负责不超出原定计划任务书范围内的必要的调整补充。项目开始施工，负责向甲方及施工单位进行设计交底、处理有关设计问题和参加竣工验收。

- 乙方不得向第三方扩散、转让甲方提交的产品图纸等技术经济资料，如发生以上情况，甲方有权向乙方索赔。

第八条：保密

双方均应保护对方的知识产权，未经对方同意，任何一方不得对对方的资料及文件进行擅自修改，复制或向第三方转让或用于本合同项目外的项目。如发生以上情况，泄密方承担由此引起的一切后果并承担赔偿责任。

第九条：其他

- 甲方应按法律法规要求，设计文件报工程项目所在地建设行政主管部门审查，乙方应配合甲方对审查出的有关问题作出修改，直至满足要求。

- 甲方不要求乙方派专人长期驻施工现场进行配合与解决有关问题，但甲方认为在工程审批及建设过程中有必要由乙方提供技术咨询服务时，乙方应无条件予以配合。

- 乙方为本合同项目所采用的国家或地方标准图，由甲方自费向有关出版部门购买。

- 甲方委托乙方承担本合同内容之外的工作服务，另行支付费用。

- 本建设工程设计合同在履行过程中发生纠纷，甲乙双方应及时协商解决，协商不成时任何一方均有权向工程项目所在地法院起诉。

- 其他约定事项:无。

- 合同未尽事宜，双方可签订补充协议作为附件，补充协议与本合同具有同等效力。

- 9.9本合同正本一式四份，双方各持两份。

- 本合同经甲、乙双方签字或盖章后生效。

双方签署页：（以下无正文）

甲方：                                  乙方：

代表：                                  代表：

电话：  	 电话：

邮政编码：                              邮政编码：

传真：  	 传真：

开户银行：                              开户银行：

帐号：                                  帐号：

合同订立时间　2021年  　月    日

## 第五部分 报价文件格式

注释： 《报价文件格式》是报价方的部分报价文件格式和签订合同时所需文件的格式。报价方参照这些格式文件制作报价文件。

- 厦门海发环保能源股份有限公司

- 危险化学品（亚氯酸钠）仓库工程设计项目

- 响应报价文件

- 项 目 编 号： HFHN-XY2021-012

- 报价单位：                           （盖公章）

- 法定代表人或其委托代理人：

- 报价日期：2021年  月   日

- 响应函（见附件1）；

- 报价表（见附件2）；

- 法定代表人身份证明书（见附件3）；

- 法人授权委托书（见附件4，报价签字代表为法定代表人，则本附件不需要提供）；

- 关于资格的声明函（见附件5）；

- 报价方廉洁承诺书（见附件6）；

- 企业能有效识别二维码且加盖报价单位公章的营业执照复印件（见附件7）；

- 企业加盖报价单位公章的相关资质证明文件等（见附件8）；

- 报价方认为需要提供的其他资料（见附件9）。

附件1 响应函

厦门海发环保能源股份有限公司：

- 我方已仔细研究了危险化学品（亚氯酸钠）仓库工程设计项目 的谈判文件全部内容，愿意以人民币            的总报价，含6％增值税专用发票。工期  完全满足谈判文件要求 ，按照谈判文件、设计合同、和技术规范等承接上述工程的设计任务。

- 我方承诺在谈判文件规定的报价有效期内不修改、撤销报价文件。

- 如我方中标，我方承诺在收到成交通知书后，在成交通知书规定的期限内完成合同签订，并保证为本工程设计项目提供优质服务，工程设计及配套材料质量标准均符合国家有关标准要求。

- 本响应函及报价文件属于合同文件的组成部分。

- 我方承诺按谈判文件的规定履行合同责任和义务，并在合同约定的期限内完成并移交全部合同工程。

- 我方在此声明，所递交的报价文件及有关资料内容完整、真实和准确，且不存在违反谈判文件规定的任何一种条款。

报价单位（盖公章）：

法定代表人或授权代理人（签字或盖章）：

日期：       年   月   日

附件2 报价表

| 序号 | 项 目 | 报 价（元） |
| --- | --- | --- |
| 1 | 危险化学品（亚氯酸钠）仓库工程设计 |  |
| 以上报价均为含税价，开具6％增值税专用发票 |  |  |
| 备注栏： |  |  |

报价单位（盖公章）：

法定代表人或授权代理人（签字或盖章）：

附件3  法定代表人身份证明书

企业名称：

企业性质：

地   址：

成立时间：

经营期限：

姓名：                  性别：

年龄：                  职务：

系                              （报价单位全称）的法定代表人。

特此证明！

附：法定代表人身份证正反面复印件

| 身份证复印件 |  |
| --- | --- |

报价单位（盖公章）：

日期：

备注：法定代表人身份证正反面复印件可单独一页，但需加盖企业公章。

附件4 法人授权委托书

授权声明： （报价单位名称） 授权 （授权代理人） 为我公司的代理人，以本公司的名义负责参与 危险化学品（亚氯酸钠）仓库工程设计项目 的报价，该代理人在报价及后续的合同执行过程中，所签署的一切文件及所处理的与我公司有关的一切事务，我公司均予以承认。本授权书于      年     月      日签字之日起生效，特此声明。

代理人无转委托权，特此委托。

附：授权代理人身份证正反面复印件

| 身份证复印件 |  |
| --- | --- |

报价单位（公章）：

授权代理人签字：

备注：1、报价方为企业法定代表人，则本附件不需要提供。

- 授权代理人身份证正反面复印件可单独一页，但需加盖企业公章。

附件5 关于资格的声明函

致：厦门海发环保能源股份有限公司

关于贵司危险化学品（亚氯酸钠）仓库工程设计项目 的报价邀请，本签字人愿意参加报价，提供谈判文件中规定的危险化学品（亚氯酸钠）仓库工程设计项目 工程设计服务，并证明提交的下列文件和说明是准确的和真实的。

- 响应采购、参加报价竞争的系中华人民共和国境内的企业法人，且具有独立订立合同的权力。

- 报价方具有建筑工程甲级设计资质，提供营业执照、资质证书复印件并加盖公章。

- 财务要求：具有良好的银行资信和商业信誉，没有处于被责令停业或破产状态，且资产未被重组、接管和冻结。

- 信誉要求：报价方没有被国家、福建省省级有关部门及厦门市有关部门暂停招报价或市场准入资格且在公示处罚期内。

注：第3、4项无需提供证明文件，但若采购方发现报价方违反该条款，采购方有权拒绝其报价及后续的相应事宜。对用户方造成的相应损失，则由该报价单位负责。

报价单位（盖公章）：

法定代表人或授权代理人（签字或盖章）：

附件6 报价方廉洁承诺书

为促进廉洁自律有关规定的落实，打击贿赂、以权谋私等违法犯罪行为，保证各项经营活动健康有序开展，维护员工职业操守，提高合作效率，本单位在与厦门海发环保能源股份有限公司（以下简称“采购方”）开展报价、报价业务活动中承诺：

- 自觉遵守国家法律、法规，按照《中国共产党纪律处分条例》、《中华人民共和国反不正当竞争法》、《关于禁止商业贿赂行为的暂行规定》以及有关要求进行各项业务活动。

- 不向采购方的工作人员及其亲属馈赠礼金、礼品（含有价证券）；不向采购方的工作人员提供任何应由其个人支付报酬的劳务和其它服务；不为采购方的工作人员安排可能影响公正执行公务的任何活动（如：旅游、消费宴请、娱乐等）；不为采购方的工作人员支付应由其个人支付的任何赞助费、宣传费、咨询费、劳务费等；不为采购方的工作人员报销任何名义的个人消费凭证；不为采购方的工作人员安排违反社会公德的活动；不为采购方的工作人员提供经商、办企业、消费提供特殊便利或优惠等。

- 不与其他经营者串通报价和报价，不排挤其他经营者的公平竞争，损害其他经营者的合法权益；不在工程建设的预决算编制工作中弄虚作假、高估冒算。

- 发现采购方工作人员违反廉洁从业行为的，报价方可向厦门海发集团有限公司纪检监察部门反映或举报。若采购方工作人员违反本协议将按有关法律和规定严肃处理。

- 报价方及其工作人员违反本协议规定行为的，3年内不得参加厦门海发环保能源股份有限公司建设项目、物资采购报价活动，情节严重的按有关规定追究责任。

特此承诺。

报价单位（盖章）：

日期：

附件7 企业能有效识别二维码且加盖报价单位公章的营业执照复印件

附件8 企业加盖报价单位公章的相关资质证明文件

附件9报价方认为需要提供的其它资料。